SYMULACJA EGZAMINU ADR

KLUCZ ODPOWIEDZI - KURS PODSTAWOWY - ZESTAW 3

ZESTAW ZWERYFIKOWANY MERYTORYCZNIE - STAN PRAWNY NA 25.07.2026

Materiał dla prowadzącego. Pytania są autorskim materiałem szkoleniowym i nie stanowią oficjalnego katalogu pytań egzaminacyjnych.

| Liczba pytań | Czas | Próg | Forma |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 60 minut | 20/30 | 1 z 3 |

KLUCZ I UZASADNIENIA

| Nr | Odp. | Uzasadnienie | Podstawa ADR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | Załączniki A i B stanowią integralną część Umowy ADR. Załącznik A obejmuje m.in. przepisy dotyczące towarów, opakowań i procedur nadawczych, a załącznik B wymagania dotyczące środków transportu i operacji transportowych. | Umowa ADR, art. 3; ADR 2025, 1.1.2.1–1.1.2.3. |
| 2 | C | Definicja obejmuje materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony albo dopuszczony pod określonymi warunkami. | Umowa ADR, art. 1 lit. (b). |
| 3 | A | Definicja jednostki transportowej obejmuje pojazd samochodowy bez przyczepy albo pojazd samochodowy z dołączoną przyczepą. | ADR 2025, 1.2.1 – definicja „jednostka transportowa”. |
| 4 | B | Czynności nieobjęte ukończonym szkoleniem mogą być wykonywane wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej. | ADR 2025, 1.3.1. |
| 5 | C | ADR rozróżnia szkolenie ogólne, stanowiskowe i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, odpowiednio do odpowiedzialności i obowiązków pracownika. | ADR 2025, 1.3.2.1–1.3.2.3. |
| 6 | A | Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym uwzględniającym zmiany w przepisach. | ADR 2025, 1.3.2.4. |
| 7 | B | Pracownicy uczestniczący w przewozie kombinowanym powinni znać wymagania dotyczące innych rodzajów transportu. | ADR 2025, 1.3.2.2. |
| 8 | C | Zakres szkolenia ochronnego obejmuje rozpoznanie i charakterystykę zagrożeń, sposoby ich wykrywania i usuwania oraz działania po naruszeniu bezpieczeństwa. | ADR 2025, 1.10.2.2. |
| 9 | A | Instrukcje pisemne nakazują, jeżeli jest to właściwe i bezpieczne, zapobiegać przedostaniu się uwolnionych materiałów do środowiska wodnego lub kanalizacji oraz zebrać je przy użyciu dostępnego wyposażenia. | ADR 2025, 5.4.3.4 – instrukcje pisemne. |
| 10 | B | Każdy członek załogi pojazdu przewożącego towary niebezpieczne powinien posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. | ADR 2025, 1.10.1.4. |
| 11 | C | Grupa pakowania II odpowiada materiałom stwarzającym średnie zagrożenie. | ADR 2025, 1.2.1 – definicja „grupa pakowania”. |
| 12 | A | Jednym z podstawowych kryteriów klasy 3 jest temperatura zapłonu nie wyższa niż 60°C, z uwzględnieniem wyjątków i dodatkowych zasad określonych w ADR. | ADR 2025, 2.2.3.1.1. |
| 13 | B | Materiały utleniające nie muszą być same palne, ale mogą wskutek wydzielania tlenu powodować zapalenie lub podtrzymywać palenie innych materiałów. | ADR 2025, 2.2.51.1.1. |
| 14 | C | Wyłączenie dotyczy przewozu ratunkowego służącego ratowaniu życia lub ochronie środowiska pod warunkiem zastosowania wszystkich środków niezbędnych dla pełnego bezpieczeństwa. | ADR 2025, 1.1.3.1 lit. (e). |
| 15 | A | Nadawca powinien używać tylko opakowań, DPPL i cystern dopuszczonych, odpowiednich dla danego materiału i prawidłowo oznakowanych. | ADR 2025, 1.4.2.1.1 lit. (c). |
| 16 | B | Przewoźnik nie powinien rozpoczynać przewozu, dopóki stwierdzone naruszenia nie zostaną usunięte. | ADR 2025, 1.4.2.2.3. |
| 17 | C | Przewóz powinien zostać niezwłocznie przerwany, a jego kontynuacja jest możliwa dopiero po zapewnieniu zgodności albo uzyskaniu wymaganego pozwolenia. | ADR 2025, 1.4.2.2.4. |
| 18 | A | Rozładowca ma obowiązek porównać właściwe informacje z dokumentu przewozowego z oznakowaniem jednostki ładunkowej lub środka transportu. | ADR 2025, 1.4.3.7.1 lit. (a). |
| 19 | B | Co do zasady litery „UN” i numer UN mają co najmniej 12 mm wysokości. ADR przewiduje mniejsze wartości dla określonych małych sztuk przesyłki i naczyń. | ADR 2025, 5.2.1.1. |
| 20 | C | ADR wymaga dodatkowego napisu „AWARYJNE” o wysokości liter nie mniejszej niż 12 mm. | ADR 2025, 5.2.1.3. |
| 21 | A | Te trzy elementy wyposażenia dodatkowego są wymagane tylko dla materiałów stałych i ciekłych oznakowanych wskazanymi nalepkami. | ADR 2025, 8.1.5.3 i przypis 4. |
| 22 | B | Duże nalepki niezwiązane z przewożonymi towarami lub ich pozostałościami muszą zostać zdjęte albo zakryte. | ADR 2025, 5.3.1.1.6. |
| 23 | C | Standardowe wymiary tablicy to 40 × 30 cm, a szerokość czarnego obrzeża wynosi 15 mm. | ADR 2025, 5.3.2.2.1. |
| 24 | A | ADR dopuszcza zapis „PRÓŻNE OPAKOWANIE” uzupełniony informacją o ostatnio przewożonym towarze, np. „PRÓŻNE OPAKOWANIE, 6.1 (3)”. | ADR 2025, 5.4.1.1.6.2.1. |
| 25 | B | Minimalny okres przechowywania kopii dokumentu przewozowego i dokumentów dodatkowych wynosi trzy miesiące. | ADR 2025, 5.4.4.1. |
| 26 | C | Załadunek nie może się odbyć, jeżeli dokumenty lub oględziny wykazują niespełnienie obowiązujących wymagań. | ADR 2025, 7.5.1.2. |
| 27 | A | Możliwość wspólnego załadunku ocenia się na podstawie tabeli zakazów ładowania razem, według nalepek ostrzegawczych. | ADR 2025, 7.5.2.1. |
| 28 | B | Jeżeli stosuje się oddzielenie wolną przestrzenią, jej szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m. | ADR 2025, 7.5.4 lit. (c). |
| 29 | C | Zakaz palenia obowiązuje w pobliżu i wewnątrz pojazdu podczas manipulowania ładunkiem oraz obejmuje e-papierosy i podobne urządzenia. | ADR 2025, 8.3.5. |
| 30 | A | Dla całego ładunku stosuje się kod odpowiadający największym ograniczeniom spośród kodów przypisanych przewożonym towarom. | ADR 2025, 8.6.3.2. |

PODSTAWA PRAWNA I ŹRÓDŁA

• ADR 2025 - Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, ogłoszona w Dz.U. z 2025 r. poz. 642.

• Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 listopada 2025 r. o sprostowaniu błędów, Dz.U. z 2025 r. poz. 1575, oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, Dz.U. z 2024 r. poz. 964.

• Zakres zestawu odpowiada programowi kursu ADR podstawowego: przepisy i definicje, szkolenie osób, wyłączenia, zagrożenia i klasyfikacja, ochrona środowiska, obowiązki uczestników przewozu, oznakowanie, dokumentacja, wyposażenie, załadunek i rozładunek, zachowanie załogi oraz ograniczenia tunelowe.

Skrócony klucz:
1-B   2-C   3-A   4-B   5-C   6-A   7-B   8-C   9-A   10-B   11-C   12-A   13-B   14-C   15-A   16-B   17-C   18-A   19-B   20-C   21-A   22-B   23-C   24-A   25-B   26-C   27-A   28-B   29-C   30-A

MAPA ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM KURSU

| Zagadnienie programu | Numery pytań |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne, przepisy i definicje | 1-3 |
| Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz | 4-8 |
| Ochrona środowiska i postępowanie po zdarzeniu | 9 |
| Ochrona towarów niebezpiecznych | 8, 10 |
| Klasyfikacja i główne rodzaje zagrożeń | 11-13 |
| Wyłączenia spod stosowania ADR | 14 |
| Obowiązki uczestników przewozu | 15-18 |
| Oznakowanie i duże nalepki ostrzegawcze | 19, 20, 22, 23 |
| Dokumentacja przewozowa | 24-25 |
| Wyposażenie ochronne i awaryjne | 21 |
| Załadunek, ładowanie razem i ochrona żywności | 26-28 |
| Zachowanie załogi podczas manipulowania ładunkiem | 29 |
| Przewóz kombinowany | 7 |
| Ograniczenia przejazdu przez tunele | 30 |

Informacja o weryfikacji: każde pytanie, warianty odpowiedzi, prawidłowa odpowiedź i uzasadnienie zostały porównane z przywołanym przepisem ADR. Sprawdzono również zakres sprostowania ogłoszonego w Dz.U. z 2025 r. poz. 1575; nie zmienia ono przepisów stanowiących podstawę pytań w tym zestawie.